### 500万星光级定焦红外半球
TC-NC9201S3E-5MP-E-I3S(2.8mm/4mm/6mm)-V1.0
版本：V.000025/000026/000027-180319

产品特性：

    - 1/2.8英寸500万像素CMOS传感器

    - 2.8mm/4mm/6mm高清定焦镜头可选，ICR双滤切换

    - 10m～30m有效红外距离

    - 支持三码流同时输出，主码流最高分辨率2592*1944@18fps

- 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、降噪和图像翻转

- 支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码，支持S+超级码流

- 支持智能分析，包括8种行为分析、人脸检测、人数统计、值岗检测、热度图

- 支持走廊模式、透雾、场景模式设置

    - 支持ROI感兴趣区域视频压缩技术，支持SVC编码

    - 支持图片叠加、MTU设置、心跳、黑白名单

    - 支持USB接口，可选本地存储

    - 1路报警输入、1路音频入、1路音频出

    - 支持POE供电

技术规格：

| 摄像机 |  |
| --- | --- |
| 传感器 | 1/2.8英寸500万像素CMOS传感器 |
| 核心处理器 | ARM7架构 |
| 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
| 像素 | 500万 |
| 图像分辨率 | 主码流最高分辨率：5MP（2592×1944） 副码流最高分辨率：4CIF（704×576） 第三码流分辨率：CIF（352×288） |
| 帧率 | PAL：2592*1944@18fps，2560*1920@20fps，2592*1520@25fps，1440P@25fps，QXGA@25fps，1080P@25fps，960P@25fps，720P@25fps，640*360@25fps,4CIF@25fps，2CIF@25fps，CIF@25fps NTSC：2592*1944@18fps，2560*1920@20fps，2592*1520@25fps ，1440P@25fps，QXGA@30fps，1080P@30fps，960P@30fps，720P@30fps，640*360@30fps,4CIF@30fps，2CIF@30fps，CIF@30fps |
| 宽动态 | 120dB |
| 强光抑制 | 支持 |
| 数字降噪 | 数字降噪 |
| 电子快门 | 1s～1/100000s |
| 最低照度 | 彩色: 0.005 Lux(F1.6,AGC ON) |
| 彩转黑 | 支持自适应、内同步、外同步、黑白、彩色、定时设置 |
| 视频参数 | 图像亮度、对比度、饱和度可调 |
| 图片叠加 | 支持200×200大小BMP 24位图像叠加,可选择区域 |
| 感兴趣区域 | ROI支持主副码流各7个重点区域 |
| 图像处理 | 支持宽动态、强光抑制、数字降噪、图像增强、背光补偿、透雾、场景模式设置、走廊模式，Smart IR |
| 镜头 |  |
| 焦距 | 2.8mm/4mm/6mm可选 |
| 水平视场角 | 101°(2.8mm)/81.5°(4mm)/52.6°(6mm) |
| 镜头接口类型 | M12 |
| 红外功能 |  |
| 红外距离 | 10～30m |
| 红外灯类型 | 1颗点阵红外灯 |
| Smart IR | 支持 |
| 接口性能 |  |
| 音频接口 | 1路输入,1路输出 |
| 报警接口 | 1路输入 |
| USB接口 | 1个 |
| TF卡 | 支持8-64G |
| 网络接口 | 1个10M/100M自适应以太网口 |
| 扩展协议 | Onvif，GB28181，P2P |
| 编码模式 |  |
| 视频压缩标准 | H.265/H.264/M-JPEG |
| 音频压缩算法 | G.711A/G.711U/ADPCM/AAC_LC |
| 编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
| 音频采样码率 | 8Kbps、32Kbps、48Kbps |
| 传输模式 | 三码流 |
| 其他功能 |  |
| IE访问 | 内置Web server |
| 客户端连接数 | ≤7个 |
| 本地存储 | MicroSD 支持8- 64G |
| 网络协议 | TCP/UDP/HTTP/UPnP/DHCP/DDNS/NFS/FTP/NTP/RTSP/SMTP/SNMP |
| IP地址 | 支持静态、动态IP地址，MTU自定义 |
| OSD字符 | 支持16×16、24×24、32×32、48×48、64×64、96×96尺度叠加 支持时间、日期、星期叠加 支持5个区域2行的附加字符叠加 |
| 系统时钟 | 内置时钟，支持外同步，NTP校时，时区设置，夏令时 |
| 远程管理 | 网络远程升级及参数设置及配置导入导出 |
| 智能报警 | 移动侦测、遮挡报警 |
| 通用功能 | 一键恢复、心跳、密码保护、黑白名单 |
| 智能分析 | 绊线，双绊线，周界，物品遗留，物品丢失，徘徊，奔跑，停车，人数统计，人群聚集，值岗检测，视频诊断，音频异常侦测，人脸检测（开启人脸检测，建议在高清模板中选择“运动”模板），热度图 |
| 一般规范 |  |
| 工作温度 | -30℃～60℃（不开红外）；-30℃～40℃（开红外） |
| 防护等级 | IP66，防浪涌2000V |
| 工作湿度 | 0～95%（无凝结） |
| 电源 | DC12V±20%； |
| 尺寸 | 132mm×132mm×102mm |
| 重量 | 0.7Kg |

外形尺寸：