### S3E系列1200万星光级全景鱼眼网络摄像机TC-NC9201S3E-12MP-I2

版本：

产品特性：

    - 1/1.7英寸1200万像素CMOS传感器

    - 采用超广角镜头，可用于拍摄360°环视画面，实现无盲区监控

    - 双滤光片切换，3颗高效红外灯夜间补光，实现真正日夜监控

    - 内置双麦克风与扬声器，支持左右双声道线性输入输出，支持双向对讲

    - 支持2路报警输入、1路报警输出

    - 支持最大128GMicro SD/SDHC/SDXC 卡本地存储

    - 支持硬件矫正全景或局部画面，校正后视频流可直接输出做预览或录像；   支持IE等后端软解矫正，校正方式更灵活；支持吊装、壁装、桌面安装3种矫正方式

    - 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪、6轴防抖、透雾

    - 支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码

    - 字符叠加字库类型支持矢量、点阵可选

    - 支持ANR功能

    - 支持结构化语义

    - 支持智能分析，包括警戒、热度图、拌线、周界、视频诊断、音频异常检测，报警支持联动白光警示、声音输出

    - 双内核备份

    - 支持ROI感兴趣区域视频压缩技术、支持SVC编码，支持S+编码

    - 支持图片叠加、MTU设置、多播、心跳、黑白名单、SNMP

    - 全铝外壳IP66，防护等级，防雷、防浪涌

    - 支持POE、DC12V、AC24V供电

技术规格：

| 摄像机 |  |
| --- | --- |
| 传感器 | 1/1.7" 1200 CMOS传感器 |
| 核心处理器 | A7+A17，双核处理器 |
| 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
| 像素 | 4000 × 3072 |
| 图像分辨率 | 全景模式主副码流: PAL: 20fps@(4000×3072),25fps@(3072×3072 , 2560×2560)； 20fps@(720×720,704×576) NTSC:20fps@(4000×3072),30fps@(3072×3072 , 2560×2560)； 20fps@(720×720,704×576) 180度展开模式主副码流: PAL: 20fps@(3072×2304),25fps@(3072×1152)； 25fps@(704×576) NTSC: 20fps@(3072×2304),25fps@(3072×1152)； 25fps@(704×576) 4PTZ模式主码流（无副码流）： PAL: 15fps@(1600×1200)； NTSC: 15fps@(1600×1200)； 鱼眼+3PTZ模式: 鱼眼通道主副码流： PAL: 15fps@(2560×2560，2048×2048，1280×1280)； 15fps@(720×720) NTSC: 15fps@(2560×2560，2048×2048，1280×1280)； 15fps@(720×720) PTZ通道: (PTZ通道无副码流) PAL: 15fps@(1600×1200)； NTSC: 15fps@(1600×1200)； |
| 宽动态 | 支持 |
| 强光抑制 | 支持 |
| 数字降噪 | 3D数字降噪 |
| 电子快门 | 1s～1/100000s |
| 最低照度 | 0.03 lux @ (F2.8, AGC ON ) 0 lux with IR |
| 彩转黑 | 支持内同步、黑白、彩色、定时设置 |
| 视频参数 | 图像亮度、对比度、饱和度、色度可调 |
| 图片叠加 | 支持200×200大小BMP 24位图像叠加,可选择区域 |
| 感兴趣区域 | ROI支持主副码流各四个重点区域 |
| 图像处理 | 支持背光补偿、透雾 |
| 镜头 |  |
| 焦距 | 1.98mm,F2.8 |
| 水平视场角 | 水平视场角:180°(壁装)，360°环视（吸顶） |
| 镜头接口类型 | M12 |
| 接口性能 |  |
| 视频接口 | 1Vp-p Composite Output（75Ω/BNC,内部调试） |
| 音频接口 | 双声道线性输入、输出，内置双MIC、扬声器 |
| 报警接口 | 2路输入，1路继电器输出 |
| 控制接口 | 1路RS485 |
| 存储接口 | Micro SD |
| 复位接口 | 1个 |
| 网络接口 | 1个10M/100M/1000M自适应以太网口 |
| 扩展协议 | Onvif、GB28181 |
| 编码模式 |  |
| 视频压缩标准 | H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG |
| 音频压缩算法 | G.711A/G.711U/ADPCM/AAC |
| 视频压缩码率 | 32K～16Mbps |
| 音频压缩码率 | 8Kbps、32Kbps、48Kbps |
| 传输模式 | 主、副码流 |
| 其他功能 |  |
| IE访问 | 内置Web server |
| 客户端 | ≤7个 |
| 本地存储 | MicroSD最大支持128G存储 |
| 网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,802.1x,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE |
| IP地址 | 支持静态、动态IP地址，MTU自定义，网卡自定义 |
| OSD字符 | 支持16×16、24×24、32×32、48×48、64×64、96×96尺度叠加 支持时间、日期、星期叠加 支持5个区域的附加字符叠加 |
| 系统权限 | 四级、8个用户，用户名密码自定义 |
| 系统时钟 | 内置时钟，支持外同步，NTP校时，时区设置，夏令时 |
| 远程管理 | 网络远程升级及参数设置及配置导入导出 |
| 智能报警 | 移动侦测、遮挡报警、IP冲突、MAC冲突、存储器满、网线断 |
| 通用功能 | 一键恢复、心跳、密码保护、黑白名单 |
| 智能分析 | 警戒、热度图、单拌线、双拌线、周界、视频诊断、音频异常检测 |
| 一般规范 |  |
| 防护等级 | 防暴等级IK10，IP66，防浪涌3级B，静电3级B |
| 工作温度 | -30℃～60℃ |
| 工作湿度 | 0～95%（无凝结） |
| 电源 | DC12V±10%、AC24V±25%、POE(802.3af) |
| 功率 | 8.6W，MAX 11.7W |
| 尺寸 | 155mm（长）×150mm（宽）×54mm（高） |
| 重量 | 毛重：1.05Kg 净重0.75Kg |

外形尺寸：